# Read first:

- Ojo a conexión motor – controlador

- Regular potenciómetro controlador

- OJO CON LOS CABLES, REGULAR EL GROSOR PARA GARANTIZAR EL AMPERAJE NECESARIO

# Motor

Nema 17 1.5A (17HS4401) 42N

- ***Conexión: A+: Negro, A-: Azul, B+: Verde, B-: Rojo***

| Motor | Controlador |  | Motor | Controlador |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A+ Negro | 1A |  | A- Verde | 1B |
| A- Verde | 1B |  | A+ Negro | 1A |
| B+ Rojo | 2A |  | B+ Rojo | 2A |
| B- Azul | 2B |  | B- Azul | 2B |

Velocidad de rotación: 200 pasos por revolución

# Controlador (A4988)

condensador de 100 µF

# Electrónica:

Condensador de

# Posicionador

A confirmar:

20 pasos por revolución

Diámetro del motor paso a paso: 10mm

Longitud del eje de salida: 36mm Carrera 34mm

Diámetro del eje del tornillo 2mm

Diámetro de la varilla: 1,5mm

Ángulo De paso: 18 grados/Paso

300mA por fase

5 V

Motor Híbrido

Longitud del cable: 80mm

Paso de rosca: 0,23mm

Rojo A +, Blanco A-, negro B +, Marrón B-

# Programacio:

Código base para probar motor:

import RPi.GPIO as GPIO

import time

# Configuración de los pines GPIO

STEP_PIN = 17  # Pin GPIO para STEP

DIR_PIN = 27   # Pin GPIO para DIR

# Configuración inicial de GPIO

GPIO.setmode(GPIO.BCM)

GPIO.setup(STEP_PIN, GPIO.OUT)

GPIO.setup(DIR_PIN, GPIO.OUT)

def move_motor(steps, direction, step_delay):

"""

Mueve el motor NEMA 17 un número de pasos en la dirección especificada.

:param steps: Número de pasos a mover.

:param direction: Dirección del giro (True = horario, False = antihorario).

:param step_delay: Retardo entre pasos (en segundos).

"""

# Configurar la dirección

GPIO.output(DIR_PIN, direction)

# Generar pulsos para el motor

for _ in range(steps):

GPIO.output(STEP_PIN, GPIO.HIGH)

time.sleep(step_delay)  # Tiempo en HIGH

GPIO.output(STEP_PIN, GPIO.LOW)

time.sleep(step_delay)  # Tiempo en LOW

try:

print("Iniciando movimiento del motor...")

# Girar en sentido horario 200 pasos (una revolución completa para un motor de 1.8° por paso)

print("Giro horario...")

move_motor(200, True, 0.001)  # 200 pasos, 1ms de retardo por paso

time.sleep(1)  # Pausa de 1 segundo

# Girar en sentido antihorario 200 pasos

print("Giro antihorario...")

move_motor(200, False, 0.001)  # 200 pasos, 1ms de retardo por paso

except KeyboardInterrupt:

print("Movimiento interrumpido por el usuario.")

finally:

# Limpieza de los pines GPIO

GPIO.cleanup()

print("GPIO limpio. Programa terminado.")